АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 11.03.2024 | № | 365 |
| --- | --- | --- | --- |

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Кирилловского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994                      № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Кирилловского муниципального округа администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Кирилловского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях (приложение 1).

2. Начальникам территориальных управлений администрации Кирилловского муниципального округа:

провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях до 30 апреля 2024 года;

при проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться Порядком содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Кирилловского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях;

по результатам проведенной инвентаризации составить и утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (приложение 2);

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственной территории;

обеспечить подъезды к площадкам для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров и осуществления проверки их состояния;

обеспечить ежегодное проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью) проверок  состояния  источников  наружного  противопожарного  водоснабжения, результаты проверки оформлять актом.

3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах Кирилловского муниципального округа и прилегающих к ним территориях:

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния.

4. Обеспечение мероприятий, указанных в п. 2, производить в соответствии муниципальной программой «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024 -2029 годы», утвержденной постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 13.10.2023 № 907.

5. Ответственность за обеспечение содержания источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении и (или) пользовании территориальных управлений администрации Кирилловского муниципального округа, возложить на начальников территориальных управлений администрации округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа А.В.Юлина.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                               А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации округа

от 11.03.2024 № 365

(приложение 1)

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного

водоснабжения в населенных пунктах Кирилловского муниципального округа

и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Кирилловского муниципального округа (далее - Порядок) и прилегающих к ним территориях, находящихся в ведении и (или) пользовании территориальных управлений администрации Кирилловского муниципального округа.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения: источники   наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее - источники НППВ);

пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод - водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения - комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения - система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между территориальными управлениями администрации Кирилловского муниципального округа и подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Кирилловского муниципального округа.

1.4. Территориальные управления администрации Кирилловского муниципального округа несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Администрация Кирилловского муниципального округа осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по содержанию и эксплуатации расположенных на подведомственной территории источников НППВ.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер включает в себя:

расчет количества источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

создание и устройство источников НППВ;

эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников НППВ, расположенных на подведомственной территории;

оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов Кирилловского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на территориальные управления администрации Кирилловского муниципального округа, в ведении и (или) пользовании которых находятся источники НППВ.

2.7. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Территориальные управления администрации Кирилловского муниципального округа должны в установленном порядке вести учет источников НППВ.

3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, территориальные управления администрации Кирилловского муниципального округа не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ территориальные управления администрации округа должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (весной и осенью) представителями территориальных управлений администрации Кирилловского муниципального округа совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Подразделения пожарной охраны сообщают в территориальные управления администрации Кирилловского муниципального округа обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации   источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.6. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам-на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Территориальные управления администрации Кирилловского муниципального округа в ведении и (или) пользовании которого находится неисправный    источник противопожарного водоснабжения, обязаны после получения сообщения о неисправности произвести ремонт данного источника. Источники противопожарного централизованного водоснабжения должны обслуживаться специализированной организацией.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации округа

от 11.03.2024 № 365

(приложение 2)

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения

в населенных пунктах Кирилловского муниципального округа

и на прилегающих к ним территориях

| № п/п | Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня) | Место нахождения источника НППВ | Принадлежность | Емкость (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |